# TC-Amplifier 온도센서 — 동작 원리 (한눈에 이해하기)

1V · 28nm FD-SOI · 나노와트(nW) 온도센서

참조: Jeong et al., JSSC, "A Temperature Coefficient Amplifier based Temperature Sensor (41fJ·K²)"

# 0. 한 줄 요약

온도에 따라 아주 조금만 변하는 신호를, 트랜지스터로 "증폭"해서 크고 깨끗한 온도 신호로 만들고, 디지털 온도값으로 바꾸는 센서. 1V에서 나노와트만 쓴다.

# 1. 무엇이 문제였나

온도 신호(기울기)는 1~2 mV/°C로 아주 작은데, 그 위에 수백 mV짜리 큰 DC offset이 얹혀 있다.

• ADC 측정 범위 대부분이 쓸데없는 offset에 낭비된다.

• 작은 신호를 그냥 증폭하면 offset까지 커져 회로가 포화(rail에 붙음)된다.

비유: 두꺼운 책상(offset) 위 얇은 종이(신호) 두께를 재려는데, 자가 바닥부터 재느라 종이를 못 본다.

# 2. 핵심 아이디어 — TC Amplifier

서로 반대로 변하는 두 신호: CTAT(온도↑→전압↓), PTAT(온도↑→전압↑). 둘을 빼면:

|  | offset | 기울기(온도신호) |
| --- | --- | --- |
| CTAT − PTAT | 서로 상쇄 → 작아짐 | 같은 방향 합산 → 커짐 |

여기에 여러 단을 쌓으면(stacking) 기울기가 N배로 커진다 → offset은 작게, 온도신호만 크게.

# 3. 회로는 어떻게 동작하나 (한 스테이지)

트랜지스터 2개(입력 M1 + 부하 M2), 둘 다 서브문턱(nA) 동작.

VDD
         |
      [  M2  ]  부하(diode)
        Vx --------> 출력
      [  M1  ]  입력 (gate <- VCTAT)
         |
        VSS

출력 전압:  Vx = VCTAT + m·VT·ln( (W1/L1) / (W2/L2) )

• 앞 항 = CTAT 그대로 전달   • 뒤 항 = 부하를 크게 하면 생기는 "음의 PTAT" → 기울기 추가

핵심: M1·M2를 같은 종류·같은 back-gate로 → 문턱전압(Vth)이 상쇄 → 공정에 강함 → 1점 보정으로 충분.

# 4. 신호를 키우기 — 적층 + 차동

1) 적층(N단): 기울기 × N

2) 차동: NMOS 가지(온도↑→↑, VNOUT) + PMOS 가지(온도↑→↓, VPOUT). 둘을 빼면 기울기 ×2, 출력 중심이 VDD/2에 정렬 → ADC가 받기 좋음.

# 5. 왜 나노와트(nW)인가

모든 트랜지스터가 서브문턱(nA)에서 동작 → 전체 전력 나노와트 → IoT·센서노드에 이상적.

# 6. 우리 시뮬레이션 결과 (1V · 28FDS) — 동작 확인

| 항목 | 결과 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 입력 비교 | 평탄 80 µV/°C → CTAT 788 µV/°C | 신호 약 10배 |
| 선형성 | 비선형 13 °C → 0.2 °C | 직선화 |
| 단일 스테이지 | 788 µV/°C, 12 nA (12 nW) | 서브문턱 nW |
| 2단 적층 | 1517 µV/°C | 기울기 ×2 |
| 차동 (N+P) | 3.05 mV/°C, 중심 0.5 V | ×2 + 중앙 정렬 |
| 온도 범위 | −40~125 °C 전구간 서브문턱 | 전 범위 정상 |

논문의 핵심 동작을 우리 1V 공정에서 그대로 재현했다.

# 7. 디지털로 — 온도값 읽기

큰 직선 차동(3.05 mV/°C)을 12비트 SAR ADC가 코드로 변환:

• 1 °C 당 약 20 코드 (≈ 0.05 °C 분해능)   • 출력이 직선 → 고차 곡선보정 불필요(디지털 단순)

CTAT 입력 -> TC-Amplifier -> 큰 선형 차동 -> SAR ADC -> 디지털 온도값

# 8. 한 장 요약

| 무엇 | 어떻게 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 작은 신호+큰 offset | CTAT−PTAT로 offset 상쇄+기울기 합산 | 신호만 키움 |
| 더 키우기 | N단 적층 × 차동 | 3.05 mV/°C |
| 저전력 | 전 소자 서브문턱 | ~12 nW |
| 정확도 | Vth 상쇄 | 1점 보정 충분 |
| 읽기 | 직선 출력 → 12b SAR | ~0.05 °C, 곡선보정 불필요 |

# 9. 한 문장 결론

작고 묻혀 있던 온도 신호를, 트랜지스터 적층·차동으로 offset은 지우고 기울기만 키워서, 1V·나노와트로 깨끗하고 직선적인 온도→디지털 변환을 실현한 센서.